关于推进预拌混凝土行业绩效引领性企业和

绿色生产（建材）创建工作的通知

（征求意见稿）

为进一步提高预拌混凝土生产企业规范化、精细化、差异化管理水平,推动行业绿色发展,根据《省住建厅关于推动预拌混凝土行业高质量发展的意见》（鄂建文〔2022〕31号）和《省生态环境厅关于切实做好2024年重污染天气重点行业绩效分级及应急减排清单、大气污染源排放清单更新工作的通知》要求，决定在全市推进预拌混凝土行业绩效引领性企业和绿色生产（建材）创建。现将有关事项通知如下:

一、落实责任，加快推进

（一）各区生态环境分局、住（城）建局要积极推动预拌混凝土企业（包括预拌砂浆、沥青混凝土、水稳层等生产企业。下同）行业绩效引领和绿色生产（建材）建设工作，督促企业按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020 年修订版)》(环办大气函〔2020〕340 号)、《〈重污染天气重点行业绩效分级及减排措施〉补充说明的通知》(环办便函〔2021〕341 号)、《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）、《关于印发<湖北省绿色建材评价标识实施细则(试行)>、<湖北省预拌混凝土绿色生产评价标识实施细则(试行)>的通知》(鄂建规〔2016〕1 号)等文件精神,对现有环保设施和配套设备技术改造，在2025年底前，获得绿色生产（建材）证书企业达到25家以上，其中三星级企业达到9家以上，绩效引领性企业达到9家以上。

（二）市生态环境局要指导帮助企业做好行业绩效引领申报工作，并积极与省生态环境厅沟通、对接；市住建局要指导帮助预拌混凝土（砂浆）生产企业开展绿色生产（建材）达标创建工作。

二、示范带领，鼓励创优

（一）分级减排。启动重污染天气黄色预警后，绩效引领性企业可正常生产，仅停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输;对于非绩效引领性预拌混凝土生产企业,要求停产并停止公路运输。

（二）诚信加分。市生态环境局给予绩效引领性企业和三星级绿色生产评价标识企业信用分奖励。

（三）财政奖补。市住建局利用省财政厅下达给我市的省级建筑节能以奖代补资金对二星级及以上绿色生产企业、三星级绿色建材企业进行奖补。

（四）优先采用。政府投资或主导的建设工程项目优先选择绩效引领性企业或绿色生产（建材）企业为合作单位。鼓励、引导其他建设工程项目的施工单位优先选择绩效引领性企业和绿色生产（建材）企业为合作单位。

三、工作安排

（一）广泛宣传动员。2024 年5月底前,各区（经开区、经济区）将文件精神传达至每家预拌混凝土生产企业,市生态环境局、市住建局联合举办专题会议,对创建绩效分级和绿色生产（建材）工作进行充分宣传和全面部署。

（二）创建意向申报。2024年6月底前,预拌混凝土生产企业对照绩效引领性企业标准(见附件1)和绿色生产评价标识要求(见附件2及附录A、附录B、附录C)开展自查,分别向当地生态环境、住建部门申报绩效引领性企业或绿色生产（建材）企业创建意向。各区生态环境分局、住建局组织现场核查,将初步认定具备创建条件的企业汇总报送至市生态环境局、市住建局。

（三）梳理问题清单。2024 年7月底前,市生态环境局、市住建局组织行业专家对申报企业进行现场核查,列出问题整改清单。

（四）对标整改提升。2024年8月底前,企业对照问题清单开展整改提升,应企业要求或工作需要,市生态环境局、市住建局会同行业专家对企业开展现场帮扶。

（五）材料报送及审查。2024年9月15 日前,企业按照绩效分级申报要求准备申报材料,经当地生态环境分局初审后报送至市生态环境局。市生态环境局组织专家评审,企业按照专家意见查缺补漏,完善资料,9月底前形成正式申报材料,由市生态环境局按程序报送至省生态环境厅评定。绿色生产(建材）评价由预拌混凝土生产企业委托具有资质的评价机构,按照《湖北省预拌混凝土绿色生产评价标识实施细则(试行)》及相关要求进行评定。

（六）公布评级结果。经省生态环境厅评定的绩效引领性企业在媒体公示,并在当年度重污染天气应急减排清单中按照绩效引领性企业制定减排措施。绿色生产（建材）企业由省住建厅在网站上公示。

附件:1.预拌混凝土行业绩效引领性企业标准要求

2.三星级绿色生产评价标识要求

鄂州市生态环境局        鄂州市住房和城乡建设局

2024年5月5日

附件1

预拌混凝土行业绩效引领性企业标准要求

| 引领性指标 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 能源类型 | 电、外购蒸汽、天然气(采用低氮燃烧) |
| 排放限值 | 天然气锅炉基准氧含量 3.5%,PM、NOx 排放浓度不高于 10、50 mg/m3 ;热风炉基准氧含量 8%,PM、NOx 排放浓度不高于 10、100 mg/m3 |
| 无组织排放 | 1.粉状物料全部密闭储存; 2.物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输,各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器,库顶等泄压口配备袋式除尘器; 3.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存,出入口配备自动门,水泥包装车间全封闭,袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统,水泥散装采用密闭罐车,并配备带抽风口的散装卸料器。 |
| 监测 监控水平 | 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装 CEMS,CEMS 监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点,安装高清 视频监控设施,视频监控数据保存三个月以上 |
| 环境 管理水平 | 环保档案齐全:1.环评批复文件;2.排污许可证及季度、年度执行报告;3.竣工验收文件;4.一年内废气检测报告 台账记录:1.完整生产管理台账(包括生产设备运行台账,原辅材料、燃料使用量,产品产量等);2.运输管理电子台账(包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等);3.设备维护记录;4.废气治理设备清单(包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS 数据等);5.耗材清单(除尘器滤料更换记录等) 管理制度健全:1.有专兼职环保人员;2.废气治理设施运行管理规程 |
| 运输方式 | 1.物料(除水泥罐式货车外)公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆; 2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆; 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 |
| 运输监管 | 配备门禁和视频监控系统,监控运输车辆进出厂区情况,记录运输车辆电子台账;视频监控、台账数据保存三个月以上 |

附件2

三星级绿色生产评价标识要求

1.评价标准:《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328–2014、《湖北省预拌混凝土绿色生产评价标识实施细则(试行)》

2.一般要求

申报站点应具备的条件:

2.1 按照 JGJ/T 328 三星级标准建设的新建站点(初次评价),或之前已获得三星级预拌混凝土绿色生产评价标识的站点(复评价);

2.2 具有预拌混凝土专业承包资质;

2.3 具有环评批复,并通过竣工验收后投入使用(完成环境保护验收);

2.4 一年内未发生因其生产的预拌混凝土质量不符合要求而导致的工程质量安全事故;一年内未发生一般及以上安全生产事故。

3.评价指标要求

3.1 按照《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T 328–2014),评级指标体系涵盖厂址选择和厂区要求、设备实施、控制要求和检测控制等指标,每类指标包括控制项和一般项。当控制项不合格时,核验结果为不通过。

3.2 三星级绿色生产评价应符合下列规定:

1)应按绿色生产评价通用要求、二星级及以上绿色生产评价专项要求和三星级绿色生产评价专项要求分别评价,并累计评价总分;

2)按绿色生产评价通用要求进行评价,评价总分不应低于 90 分,且设备设施评价应得满分;按二星级及以上绿色生产评价专项要求进行评价,评价总分不应低于 25 分;按三星级绿色生产评价专项要求进行评价,评价总分不应低于 20 分;

3)当累计评价总分不低于 140 分时,评价结果应为通过。

4.绿色生产评分表

附录A  绿色生产评价通用要求

| 考核 指标 | 指标 类型 | 分值 | 分项考核内容 | 分项 分值 | 考 核 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂 区 要 求 | 控制 项 | 4 | 道路硬化 及质量 | 4 | 道路硬化率达到100%，得2分; 硬化道路质量良好、无明显破损，得2分 |
|  | 一 般 项 | 6 | 功能分区 | 1 | 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置，得1分 |
|  |  |  | 未硬化空地的绿化 | 1 | 厂区内未硬化空地的绿化率达到80%以上，得1分 |
|  |  |  | 绿化面积 | 1 | 厂区整体绿化面积达10%以上，得1分 |
|  |  |  | 生产废弃物存放处的设置 | 1 | 生产区内设置生产废弃物存放处，得0.5分； 生产废弃物分类存放、集中处理，得0.5分 |
|  |  |  | 整体清洁卫生 | 2 | 厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理，并符合要求，得1分; 厂区内保持卫生清洁，得1分 |
| 设 备 设 施 | 控 制 项 | 14 | 除尘装置 | 7 | 粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置，除尘装置状态和功能完好，运转正常，得7分 |
|  |  |  | 生产废水、废浆 处置系统 | 7 | 生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管理系统且正常运转，得4分； 排水沟系统覆盖连通装车层、骨料堆场和废弃新拌混凝土处置设备设施，并与多级沉淀池连接，得1分。 当生产废水和废浆用作混凝土拌合用水时，管道系统连通多级沉淀池和搅拌主机，得1分 沉淀池设有均化装置，得1分； 当经沉淀或压滤处理的生产废水用于硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗时，得2分 |
|  | 一 般 项 | 36 | 监测设备 | 3 | 拥有经校准合格的噪声测试仪，得1分； 拥有经校准合格的粉尘检测仪，得2分 |
|  |  |  | 清洗装置 | 4 | 预拌混凝土绿色生产配备运输车辆清洗装置，得2分; 搅拌站（楼）的搅拌层和称量层设置水冲洗设置，冲洗废水通过专用管道进入生产废水处置系统，得2分 |
| 设 备 设 施 | 一 般 项 | 36 | 防喷溅设施 | 2 | 搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施，得2分 |
|  |  |  | 配料 地仓、皮带输送机 | 6 | 配料地仓与骨料地仓一起封闭，得2分; 当采用高塔式骨料仓时，配料地仓单独封闭，得2分。 骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖，得4分 |
|  |  |  | 废弃新拌 混凝土及固废处置 设备设施 | 4 | 采用砂石分离机时，砂石分离机的状态和功能良好，运行正常，得4分； 利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件时，小型预制构件成型设备的状态良好，运行正常，得4分； 采用其他先进设备设施处理废弃新拌混凝土并实现砂、石和水的循环利用时，得4分。 |
|  |  |  | 粉料仓标识和料位控制系统 | 3 | 水泥、粉煤灰矿粉等粉料仓标识清晰，得1分， 粉料仓均配备料位控制系统，得2分 |
|  |  |  | 雨水收集系统 | 2 | 设有雨水收集系统并有效利用，得2分 |
|  |  |  | 骨料堆场或高塔式骨料仓 | 5 | 当采用高塔式骨料仓时，得5分。 当采用骨料堆场时，地面硬化率100%，并排水通畅，得1分； 采用有顶盖无围墙的简易封闭骨料堆场，得2分，噪声和生产性粉尘排放满足现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节和5.5节要求，得2分； 采用有三面以上围墙的封闭式堆场，得3分；噪声和生产性粉尘排放满足标准5.4节和5.5节要求，得1分； 采用有三面以上围墙且安装喷淋抑尘装置的封闭式堆场，得4分 |
|  |  |  | 整体封闭的搅拌站（楼） | 5 | 当搅拌站（楼）四周封闭时，得4分，噪声和生产性粉尘排放满足现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节和5.5节要求，得1分； 当搅拌站（楼）四周及顶部同时封闭时，得5分； 当搅拌站不封闭并满足标准第5.4节和5.5节要求时，得5分 |
|  |  |  | 隔声装置 | 2 | 搅拌站（本）临近居民区时，在厂界安装隔声装置，得2分； 搅拌站（楼）厂界与居民区最近距离大于50m时，得2分 |
| 控 制 要 求 | 控制 项 | 5 | 废弃物排放 | 5 | 不向厂区以外直接排放生产废水、废浆和废弃混凝土，得5分 |
|  | 一 般 项 | 25 | 环境噪声控制 | 5 | 第三方监测的厂界声环境噪声限值符合现行国家标准表5.4.2的规定，得5分 |
|  |  |  | 生产性粉尘控制 | 7 | 第三方监测的厂界环境空气污染物中的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的浓度符合现行国家标准表5.5.2中浓度限值的规定，得4分； 厂区无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合标准第5.5.3条规定，得3分 |
|  |  |  | 生产废水 利用 | 3 | 沉淀或压滤处理的生产废水用作混凝土拌合用水并符合现行国家标准第5.2.3条的规定，得3分； 沉淀或压滤处理的生产废水完全循环用于硬化地面降尘、生产设备和动输车辆冲洗时，得3分 |
|  |  |  | 废浆处置和利用 | 2 | 利用压滤机处置废浆并做无害化处理，且有应用证明，得2分；或者废浆直接用于预拌混凝土生产并符合现行国家标准第5.2.4条的规定，得2分 |
|  |  |  | 废弃混凝土利用 | 2 | 利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件且利用率不低于90%，得1分；或者废弃新拌混凝土经砂石分离机分离生产砂石且砂石利用率不低于90%，得1分；当循环利用硬化混凝土时，由固体废弃物再利用机构消纳利用并有相关证明材料，得1分；由混凝土生产商自己生产再生骨料和粉料消纳利用，得1分 |
|  |  |  | 运输管理 | 3 | 采用定位系统监控车辆运行，得1分；运输车达到当地机动车污染物排放标准要求并定期保养，得2分 |
|  |  |  | 职业健康 安全管理 | 3 | 每年度组织不少于一次的全员安全培训，得1分；在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具，得1分；工作人员定期进行体检，得1分 |
| 监 测 控 制 | 控制 项 | 5 | 监测资料 | 5 | 具有第三方监测结果报告，得2分；具有生产废水和废浆处置或循环利用记录，得1分；具有除尘、降噪和水处理等环保设施检查或维护记录，得1分；具有料位控制系统定期检查记录，得1分 |
|  | 一 般 项 | 5 | 生产性粉尘的监测 | 2 | 生产性粉尘的监测符合现行国家标准第6.0.4条的规定，监测频率符合标准表6.0.1的规定，具有监测结果报告，得2分 |
|  |  |  | 生产废水和废浆的监测 | 2 | 生产废水和废浆用于制备混凝土时，监测符合标准第6.0.2条的规定，监测频率符合标准表6.0.1的规定上，具有监测结果报告，得2分；生产废水完全循环用于硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗时，不需要监测，得2分 |
|  |  |  | 环境噪声的监测 | 1 | 环境噪声的监测符合标准第6.0.3条的规定，监测频率符合标准表6.0.1的规定，具有监测结果报告，得1分 |

附录B  二星级及以上绿色生产评价专项要求

| 考核指标 | 指标 类型 | 分值 | 分项考核 内容 | 分项 分值 | 考 核 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 技 术 | 控 制 项 | 12 | 生产废水 控制 | 4 | 全年的生产废水消纳利用率或循环利用率达到100%，并有相关证明材料 |
|  |  |  | 厂界生产性粉尘控制 | 5 | 厂区位于住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区时，总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的厂界浓度差值最大限值分别为250μg/m3、120μg/m3和55μg/m3 |
|  |  |  | 厂界噪声 控制 | 3 | 比现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节规定的所属声环境昼间噪声限值低5dB（A）以上，或最大噪声限值55dB（A） |
|  | 一 般 项 | 18 | 废浆和废弃混凝土控制 | 4 | 废浆和废弃混凝土的回收利用率或集中消纳利用率达到90%以上 |
|  |  |  | 厂区内生产性粉尘控制 | 4 | 厂区内无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合下列规定：混凝土搅拌站（楼）的计量层和搅拌层不应大于800μg/m3；骨料堆场不应大于600μg/m3 |
|  |  |  | 厂区内噪声 控制 | 3 | 厂区内噪声敏感建筑物的环境噪声最大限值（dB（A））符合下列规定：昼间生活区55，办公区60；夜间生活区45，办公区50 |
|  |  |  | 环境管理 | 4 | 应符合现行国家标准《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001规定 |
|  |  |  | 质量管理 | 3 | 应符合现行国家标准《质量管理体系要求》GB/T 19001规定 |

附录C  三星级绿色生产评价专项要求

| 考核 指标 | 指标 类型 | 分值 | 分项考核 内容 | 分项 分值 | 考 核 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 技 术 | 控 制 项 | 18 | 生产废弃物 | 6 | 全年的生产废弃物的消纳利用率或循环利用率达到100%，达到零排放 |
|  |  |  | 厂界生产性粉尘控制 | 6 | 厂区位于住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区时，总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的厂界浓度差值最大限值分别为200μg/m3、80μg/m3和35μg/m3 |
|  |  |  | 厂界噪声控制 | 6 | 比现行国家标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》5.4节规定的所属声环境昼间噪声限值低10dB（A）以上，或最大噪声限值55dB（A） |
|  | 一 般 项 | 12 | 厂区内生产性粉尘控制 | 5 | 厂区内无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合下列规定：混凝土搅拌站（楼）的计量层和搅拌层不应大于600μg/m3；骨料堆场不应大于400μg/m3 |
|  |  |  | 厂区内噪声控制 | 5 | 厂区内噪声敏感建筑物的环境噪声最大限值（dB（A））符合下列规定：昼间办公区55；夜间办公区45 |
|  |  |  | 职业健康安全管理 | 2 | 应符合现行国家标准《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28001规定 |

鄂州市生态环境局办公室 2024年5月22日印发