- 一、鄂州市大气环境质量

- ㈠城区大气环境质量

鄂州市城区共设3个大气环境自动监测点（市政府、赵家坝和凡口开发区）。监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、细颗粒物（PM2.5）和能见度。监测时间每天24小时连续监测。

2019年鄂州市区6月份有效监测天数为30天，其中优5天，良15天，轻度污染10天。本月有25天出现首要污染物，首要污染物为臭氧（O3-8H）25天。空气质量状况所占比例见图1。6月份鄂州市城区空气质量指数（AQI）最大值132（6月15日），最小值30（6月21日）。市区大气中二氧化硫月平均值13μg/m3，二氧化氮月平均值27μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）月平均值52μg/m3，一氧化碳月第95百分位数1.2mg/m3，臭氧日最大8小时月第90百分位数170μg/m3，细颗粒物（PM2.5）月平均值27μg/m3。

按照国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中日均值的二级标准评价。本月市区二氧化硫日均值测得范围5－24μg/m3，无日均值超标；二氧化氮日均值测得范围13－38μg/m3，无日均值超标；可吸入颗粒物PM10日均值测得范围19－81μg/m3，无日均值超标；细颗粒物PM2.5日均值测得范围10－45μg/m3，无日均值超标；一氧化碳日均值测得范围0.5－1.3mg/m3，无日均值超标；臭氧的日最大8小时平均值测得范围52－195μg/m3，日均值超标率为33.3%。6月份市区空气质量指数图和大气污染物日均值浓度曲线图分别见图2和图3。

良

优

2019年6月份空气质量优良天数20天，占总监测天数的66.7%，与去年同期相比空气质量优良天数率下降6.6%，二氧化硫月平均浓度上升30.0%，二氧化氮月平均浓度上升12.5%，可吸入颗粒物PM10月平均浓度无变化，一氧化碳月第95百分位数浓度下降7.7%，臭氧日最大8小时月第90百分位数浓度下降9.1%，细颗粒物PM2.5月平均浓度下降10.0%。与上月相比空气质量优良天数率下降23.6%，二氧化硫月平均浓度上升8.3%，二氧化氮月平均浓度下降20.6%，可吸入颗粒物PM10月平均浓度下降36.6%，一氧化碳月第95百分位数浓度无变化，臭氧日最大8小时月第90百分位数浓度上升14.9%，细颗粒物PM2.5月平均浓度下降25.0%。

- ㈡各区大气环境质量

鄂州市三个行政区已纳入全省县域环境空气质量排名，湖北省生态环境厅对全省114个区（县）环境空气质量中主要污染物进行考核。

- 主要污染物平均浓度情况：2019年6月三个行政区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）月均浓度值华容区最高，梁子湖区最低；细颗粒物（PM2.5）月均浓度值华容区浓度最高，梁子湖区最低。监测结果见表1。

表1            2019年6月各区空气污染物平均浓度表

| 县（区） 污染物 | 6月 |  |  | 1-6月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市区（鄂城区） | 华容区 | 梁子湖区 | 市区（鄂城区） | 华容区 | 梁子湖区 |
| SO2 （μg/m3) | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| NO2 （μg/m3) | 27 | 13 | 9 | 34 | 23 | 14 |
| PM10 （μg/m3) | 52 | 62 | 35 | 80 | 91 | 65 |
| PM2.5 （μg/m3) | 27 | 33 | 21 | 47 | 52 | 42 |
| CO第95百分位 数（mg/m3) | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
| O3-8h第90百分位数（μg/m3) | 170 | 203 | 188 | 148 | 169 | 163 |
| 备注 | 剔除1-6月沙尘影响后，鄂城区PM10平均浓度为79μg/m3 ，华容区PM10平均浓度为90μg/m3 ，梁子湖区PM10平均浓度为64μg/m3 。 |  |  |  |  |  |

- 空气质量状况：全市三个区6月空气质量优良天数比例由高到低分别为鄂城区66.7%，梁子湖区66.7%，华容区63.3%，详见表2。本月华容区出现2天中度污染，鄂城区、梁子湖区未出现中度及以上污染天气。6月三个区首要污染物均以臭氧为主。

表2      2019年6月各区空气质量优良天数情况表

| 类别 | 区 | 优 （天） | 良（天） | 轻度污染（天） | 中度污染（天） | 重度污染（天） | 严重污 染（天） | 优良天数比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年 | 2018年 |
| 6月 | 市区（鄂城区） | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 73.3 |
|  | 华容区 | 3 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 63.3 | 56.7 |
|  | 梁子湖区 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 53.3 |
| 1- 6月 | 市区（鄂城区） | 31 | 113 | 31 | 5 | 1 | 0 | 79.6 | 76.8 |
|  | 华容区 | 18 | 108 | 43 | 5 | 3 | 1 | 70.8 | 71.7 |
|  | 梁子湖区 | 29 | 109 | 34 | 6 | 0 | 0 | 77.5 | 80.2 |
| 备注 |  | 沙尘剔除对优良天不影响 |  |  |  |  |  |  |  |

- 综合指数情况：按照城市环境空气质量综合指数评价，空气质  量监测结果相对较差～相对较好的区依次是：华容区、鄂城区、梁子湖区。本月三个地区主要污染物均为臭氧（O3）。详见表3。

表3              2019年6月空气质量综合指数排名表

| 排序 | 区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂城区（市区） | 3.77 | 1.06 | O3 |
| 2 | 华容区 | 3.92 | 1.27 | O3 |
| 3 | 梁子湖区 | 2.96 | 1.18 | O3 |

二、地表水环境质量

鄂州市地表水水质月报的范围是长江（鄂州段）、新港河、高桥河、长港、梁子湖、洋澜湖等主要河流、湖泊，其中梁子湖、长江（燕矶）和长港樊口段共6个断面属于国控断面，其它7个断面为省控断面。

月报采用国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《鄂州市水功能区划分》进行水质评价。按照环保部环办［2011］22号《地表水环境质量评价办法》的要求：地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价。湖泊、水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（IMn）共5项。

- ㈠国控断面

- 1、长江鄂州燕矶国控断面

- 长江鄂州燕矶段国控断面，水质执行Ⅱ类标准。本月燕矶断面各项监测指标均达到Ⅱ类标准。与去年同期相比，高锰酸盐指数、COD、总磷、铜、砷、硫化物和六价铬浓度有下降趋势，氨氮和BOD5浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上月相比，铜和总砷浓度有下降趋势，高锰酸盐指数、COD、氨氮、BOD5、总氮和氟化物浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

- 2、长港樊口国控断面

- 长港樊口国控断面，水质执行Ⅲ类标准。本月长港樊口断面各项监测指标均达到Ⅲ类标准。与去年同期相比，高锰酸盐指数、氟化物和总砷浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上月相比，高锰酸盐指数、COD和六价铬浓度有下降趋势，总氮、总砷和总磷浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

- 3、梁子湖

- 梁子湖4个监测点位，水质执行Ⅲ类标准。本月梁子湖水质超过Ⅲ类标准，达到Ⅳ类标准，主要超标污染物为总磷，最大超标倍数0.8倍。湖区水质营养平均指数50.9，营养状态为轻度富营养。与去年同期相比，氨氮、硫化物和六价铬浓度有下降趋势，高锰酸盐指数、BOD5、总氮、总磷、COD、总砷、铜和叶绿素a浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大，水质营养平均指数上升3.8，营养状态从中营养变为轻度富营养；与上月相比，高锰酸盐指数、氨氮、BOD5、总磷、总氮、叶绿素a、COD和总砷浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大，水质营养平均指数上升5.6，营养状态从中营养变为轻度富营养。

- ㈡省控断面

- 1、新港铁路桥断面

新港铁路桥省控监测断面，水质执行Ⅲ类标准。本月新港铁路桥各项监测指标均达到Ⅲ类标准。去年同期相比，氨氮、总氮和氟化物浓度有下降趋势，COD和总砷浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上月相比，氨氮和氟化物浓度有下降趋势，BOD5、总磷和总砷浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

2、港口桥断面

港口桥省控监测断面，水质执行Ⅲ类标准。本月港口桥各项监测指标均达到Ⅲ类标准。去年同期相比，BOD5、氨氮和总磷浓度有下降趋势，高锰酸盐指数、COD、六价铬和总砷浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上月相比高锰酸盐指数浓度有下降趋势，BOD5、总氮、氟化物、总砷和六价铬浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

3、洋澜湖

- 洋澜湖5个监测断面，水质执行Ⅲ类标准。本月各监测断面均达到Ⅴ类标准，营养平均指数60.5，营养状态中度富营养。主要超标污染物有BOD5、CODcr、总磷和总氮，最高超标倍数分别为0.03、0.75、3.4和1.46倍，BOD5断面的超标率为20%，CODcr断面的超标率为100%，总磷断面的超标率为100%，总氮断面的超标率为100%。去年同期相比，COD、氟化物、总磷、六价铬和总砷浓度有上升趋势，高锰酸盐指数、氨氮、BOD5、铜、叶绿素a和总氮浓度有下降趋势，其它各项指标变化不大，水质营养平均指数下降4.8，营养状态由轻度富营养变为中度富营养；与上月相比，总砷、叶绿素a和总磷浓度有上升趋势，高锰酸盐指数、氨氮、总氮和氟化物浓度有下降趋势，其它各项指标变化不大，水质营养平均指数上升3.1，营养状态仍为中度富营养。

鄂州市湖泊营养指数和水体污染状况分别见图4和图5。

图5   鄂州市6月水体环境状况图

| 监测点位 |  | 水 质 状 况 |  |  |  |  |  | 执行标准 | 实际 水质 | 主要超标污染物 | 点位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 超Ⅴ |  |  |  |  |
| 长江燕矶 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ | 达标 |  | 国控断面 |
| 长港樊口段 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
| 梁子湖 | 出湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | TP |  |
|  | 入湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
|  | 湖心 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | TP |  |
|  | 水源地 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | CODCr、TP |  |
| 港口桥 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  | 省控断面 |
| 新港铁路桥 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
| 洋澜湖 | 300-Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | CODCr、TP、TN |  |
|  | 800-Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | CODCr、BOD5、TP、TN |  |
|  | 500-Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | CODCr、TP、TN |  |
|  | 700-Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | CODCr、TP、TN |  |
|  | 700-Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | CODCr、TP、TN |  |

- 三、集中饮用水源

鄂州市城区集中饮用水源地2个，即雨台山水厂和凤凰台水厂，为县级以上集中式饮用水源地；县级集中式饮用水源地1个为华容泥矶。根据《2018年全省生态环境监测工作要点》和《2018年湖北省生态环境监测方案》要求，雨台山水厂和凤凰台水厂监测项目按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（23项）、表2的补充项目（5项）和表3的部分特定项目（33项）等共计61项指标，同时全年按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）在6-7月进行一次109项全分析，水质执行Ⅲ类标准。

本月城区2个县级以上集中式饮用水源地雨台山和凤凰台监测断面23项基本项目指标除粪大肠菌群外均达到Ⅱ类标准要求，各监测断面补充项目5项及部分特征项目33项均符合标准值要求。与去年同期相比氨氮、总磷、总坤和硫酸盐浓度有上升趋势，COD、总氮、六价铬、硝酸盐、锰、铁和锑浓度有下降趋势，其它各项指标变化不大；与上月相比，COD、BOD5、总磷、总砷、锑和钡浓度有上升趋势，硝酸盐、铁和硼浓度有下降趋势，其它各项指标变化不大。

县级集中式饮用水源地华容泥矶，每季度监测一次，第二季度各监测断面23项监测指标均达到Ⅱ类标准，各监测断面补充项目5项和部分特征项目33项均符合标准值要求，详见4月月报。

四、降水

鄂州市设3个降水采集点。6月份采集到有效降水9天，共计降水样品27个，最大降水量110毫米，降水pH值范围6.32－6.82，电导率范围11.3－45.6微西/厘米，酸雨频率为0。与去年同期相比，降水频次增加，最大降水量增加103mm；与上月相比，降水频次增加，最大降水量减少9mm。

- 五、降尘和硫酸盐化速率

6月份共采集降尘和硫酸盐化速率样品各3个，全市降尘量范围在6.15－9.66吨/平方公里·月，平均降尘量8.44吨/平方公里·月；硫酸盐化速率范围在0.41－0.43 SO3 mg/(100cm2碱片·日)，平均100cm2碱片·日转化0.42mgSO3。与去年同期相比平均每平方公里降尘增加0.05吨，硫酸盐化速率平均每天100cm2碱片SO3含量没变化；与上月相比平均每平方公里降尘量增加0.02吨，硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3含量没变化。

附表1：空气质量指数（AQI）

| 空气质 量指数 | 空气质量 指数级别 | 空气质量指数 类别及表示颜色 |  | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51～100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101～150 | 三级 | 轻度 污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151～200 | 四级 | 中度 污染 | 红色 | 进一步加居易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动。 |
| 201～300 | 五级 | 重度 污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。 |
| ≥300 | 六级 | 严重 污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动。 |

附表2：湖泊(水库)营养指数

| 营养指数TLI |  | 营养状况 |
| --- | --- | --- |
| ≤30 |  | 贫营养 |
| 30~50 |  | 中营养 |
| >50 | 50~60 | 轻度富营养 |
|  | 60~70 | 中度富营养 |
|  | >70 | 重度富营养 |