- 一、鄂州市大气环境质量

- ㈠城区大气环境质量

鄂州市城区共设3个大气环境自动监测点（市政府、赵家坝和凡口开发区）。监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、细颗粒物（PM2.5）和能见度。监测时间每天24小时连续监测。

2017年鄂州市区7月份有效监测天数为31天，其中优9天，良18天，轻度污染4天。本月有22天出现首要污染物，其中首要污染物为细颗粒物（PM2.5）2天，为可吸入颗粒物（PM10）11天，为臭氧日最大8小时7天，细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）同时为首要污染物1天，细颗粒物（PM2.5）和臭氧日最大8小时同时为首要污染物1天，空气质量状况所占比例见图1。7月份鄂州市城区空气质量指数（AQI）最大值135（7月27日），最小值36（7月2日）。市区大气中二氧化硫月平均值9μg/m3，二氧化氮月平均值22μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）月平均值60μg/m3，一氧化碳月平均值1.0mg/m3，臭氧日最大8小时月平均值99μg/m3，细颗粒物（PM2.5）月平均值34μg/m3。

按照国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中日均值的二级标准评价。本月市区二氧化硫日均值测得范围3－26μg/m3，无测点超标；二氧化氮日均值测得范围11－37μg/m3，无测点超标；可吸入颗粒物PM10日均值测得范围26－104μg/m3，无测点超标；细颗粒物PM2.5日均值测得范围12－76μg/m3，测点超标率3.2%；一氧化碳日均值测得范围0.7－1.3mg/m3，无测点超标；臭氧的日最大8小时平均值测得范围29－198μg/m3，测点超标率12.9%。7月份市区空气质量指数图和大气污染物日均值浓度曲线图分别见图2和图3。

2017年7月份空气质量优良以上天数27天，占总监测天数的87.1%，与去年同期相比空气质量优良天数率减少3.2%，二氧化硫月平均浓度下降10.0%，二氧化氮月平均浓度上升15.8%，可吸入颗粒物PM10月平均浓度上升5.3%，一氧化碳月平均浓度下降23.1%，臭氧日最大8小时月平均浓度下降12.4%，细颗粒物PM2.5月平均浓度下降15.0%。与上月相比空气质量优良天数率减少2.9%，二氧化硫月平均浓度下降10.0%，二氧化氮月平均浓度下降15.4%，可吸入颗粒物PM10月平均浓度下降6.2%，一氧化碳月平均浓度下降9.1%，臭氧日最大8小时月平均浓度下降11.6%，细颗粒物PM2.5月平均浓度下降17.1%。

- ㈡各区大气环境质量

2017年鄂州市三个行政区纳入全省环境空气质量县（区）级排名，并且对空气质量主要污染物为可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）进行考核。

- 主要污染物平均浓度情况：2017年7月三个行政区环境空气中PM10月均浓度值华容区最高，梁子湖区最低，除华容区外，其它区监测结果均低于市区均值；PM2.5鄂城区最高，梁子湖区最低，除鄂城区外其它区监测结果均低于或等于市区均值，监测结果见表1。

表1              2017年7月各区空气污染物平均浓度表

| 县（区） | SO2 （μg/m3) | NO2 （μg/m3) | PM10 （μg/m3) | CO （mg/m3) | O3 （μg/m3) | PM2.5 （μg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂城区 | 6 | 22 | 49 | 0.8 | 101 | 37 | 鄂城区以国控市政府站点数据 |
| 华容区 | 13 | 11 | 70 | 0.8 | 121 | 33 |  |
| 梁子湖区 | 8 | 3 | 39 | 0.8 | 128 | 22 |  |
| 市区均值 | 9 | 22 | 60 | 1.0 | 99 | 34 |  |

- 空气质量状况：全市三个区7月空气质量优良天数比例分别为鄂城区86.7%，华容区79.3%，梁子湖区67.7%。梁子湖区有2天重度污染，主要污染物是臭氧，其它二个区未出现重度污染天气，详见表2。

表2                  2017年7月各区空气质量优良天数情况表

| 排名 | 区 | 优 （天） | 良 （天） | 轻度污染（天） | 中度污染（天） | 重度污染（天） | 严重污 染（天） | 优良天 数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂城区 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.7 |
| 2 | 华容区 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 79.3 |
| 3 | 梁子湖区 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 67.7 |
| 备注 |  | 梁子湖区、鄂城区和华容区的有效监测天数分别为31、30和29天，排名按优良率 |  |  |  |  |  |  |

- 综合指数情况：按照城市环境空气质量综合指数评价，空气质  量监测结果相对较差～相对较好的区依次是：华容区、鄂城区、梁子湖区。鄂城区主要污染物均为细颗粒物（PM2.5），华容区和梁子湖区主要污染物均为臭氧（O3）。三个区综合指数均低于城区。详见表3。

表3                     2017年7月空气质量综合指数排名表

| 排序 | 区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂城区 | 3.66 | 1.06 | PM2.5 |
| 2 | 梁子湖区 | 3.18 | 1.54 | O3 |
| 3 | 华容区 | 3.76 | 1.11 | O3 |
| 城区 |  | 3.84 | 1.01 | O3 |

二、地表水环境质量

鄂州市地表水水质月报的范围是长江（鄂州段）、新港河、高桥河、长港、梁子湖、洋澜湖等主要河流、湖泊，其中梁子湖、长江（燕矶）和长港樊口段共6个断面属于国控断面，其它6个断面为省控断面。

月报采用国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《鄂州市水功能区划分》进行水质评价。按照环保部环办［2011］22号《地表水环境质量评价办法》的要求：地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）。湖泊、水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（IMn）共5项。

- ㈠国控断面

- 1、长江鄂州燕矶国控断面

- 长江鄂州燕矶段国控断面2个监测点，水质执行Ⅱ类标准。本月燕矶段面除溶解氧外其它各项监测指标均达到Ⅱ类标准。与去年同期相比，燕矶断面高锰酸盐指数、溶解氧、总砷、氟化物和六价铬浓度有下降趋势， BOD5、氨氮、总磷和总氮浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上月同期相比，总磷、溶解氧和总砷浓度有下降趋势，BOD5、氨氮、硝酸盐和锰浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

- 2、长港樊口国控断面

- 长港樊口国控断面，水质执行Ⅲ类标准。本月长港樊口断面各项监测指标均达到Ⅱ类标准。与去年同期相比，BOD5、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、总氮、总砷和六价铬浓度有下降趋势， CODcr浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上月同期相比，CODcr、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、六价铬和总砷浓度有下降趋势， BOD5、总氮浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

- 3、梁子湖

- 梁子湖4个手工监测点位和1个水质自动监测点位，水质执行Ⅲ类标准。本月梁子湖水质各项监测指标均达到Ⅲ类标准，营养平均指数44.8，营养状态中营养。与去年同期相比，高锰酸盐指数、总氮、氟化物、总砷、六价铬、氯化物、铁和锰浓度有下降趋势，CODcr、BOD5、氨氮和六价铬浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大，水质营养平均指数减少1.9；与上月相比， BOD5、高锰酸盐指数、总氮、氟化物、总砷、硫酸盐、叶绿素a和硝酸盐浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大，水质营养平均指数增加5.0，营养状态仍为中营养。

- ㈡省控断面

- 1、新港铁路桥断面

新港铁路桥省控监测断面，水质执行Ⅲ类标准。本月新港铁路桥各项监测指标均达到Ⅲ类标准。与去年同期相比，CODcr、总砷和六价铬浓度有下降趋势，高锰酸盐指数、氨氮、总磷和氟化物浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上次相比，六价铬浓度有下降趋势，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总砷氟化物和粪大肠菌群浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

2、港口桥断面

港口桥省控监测断面，水质执行Ⅲ类标准。本月港口桥各项监测指标均达到Ⅱ类标准。与上月相比，高锰酸盐指数、氨氮和六价铬浓度有下降趋势，BOD5浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。去年同期未监测。

3、洋澜湖

洋澜湖5个监测断面，水质执行Ⅲ类标准。本月各监测断面均符合Ⅴ类标准，营养平均指数61.4，营养状态中度富营养。主要超标污染物有总磷、CODcr和高锰酸盐指数，最高超标倍数分别为1.60、0.45和0.15倍，高锰酸盐指数的超标率为60%，CODcr的超标率为80%，总磷的超标率为100%。与去年同期相比，BOD5浓度有下降趋势，氟化物和总砷浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大，营养平均指数减少0.4。与上次同期监测结果相比，BOD5、氨氮和总磷浓度有下降趋势，高锰酸盐指数、氟化物、总砷和叶绿素a浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大，营养平均指数增加0.9。

鄂州市湖泊营养指数和水体污染状况分别见图4和图5。

| 河段（水体） |  | 水 质 状 况 |  |  |  |  |  | 执行标准 | 实际 水质 | 主要超标污染物 | 点位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 超Ⅴ |  |  |  |  |
| 长江燕矶 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ | 未达标 | 溶解氧 | 国控断面 |
| 长港樊口段 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
| 梁子湖 | 出湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
|  | 入湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
|  | 湖心 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
|  | 梁子岛 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
| 港口桥 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  | 省控断面 |
| 新港铁路桥 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |  |
| 洋澜湖 | 300-Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | TP、IMn、CODcr |  |
|  | 800-Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | TP、IMn、CODcr |  |
|  | 500-Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | TP、CODcr |  |
|  | 700-Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | TP、IMn、CODcr |  |
|  | 700-Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | TP、CODcr |  |

图5   鄂州市7月水体环境状况图

- 三、集中饮用水源

鄂州市城区集中饮用水源地2个，即雨台山水厂和凤凰台水厂，为县级以上集中式饮用水源地；县级集中式饮用水源地1个为华容泥矶。根据《2017年全省环境监测工作要点》和《2017年湖北省环境监测方案》要求，雨台山水厂和凤凰台水厂监测项目按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的部分特定项目（33项）等共计62项指标，同时全年按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）在7月进行一次109项全分析，水质执行Ⅲ类标准。

- 本月城区2个县级以上集中式饮用水源地各监测断面24项指标均达到Ⅲ类标准，各监测断面补充项目及部分特征项目38项均符合标准值要求。与去年同期相比，氟化物、总砷、六价铬、硫酸盐和钡浓度有下降趋势，BOD5、CODcr、氨氮、总磷、总氮、氯化物、硝酸盐、甲醛、铍、硼和锑浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上月同期相比，氨氮、总氮、六价铬、氯化物、硝酸盐和钡浓度有下降趋势，BOD5、CODcr、总砷、硫酸盐、铁、甲醛、铍、硼和锑浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

县级集中式饮用水源地华容泥矶，各监测断面各项监测指标均达到Ⅲ类标准。与去年同期相比，总磷、氟化物、总砷、六价铬、锰和钡浓度有下降趋势，BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、甲醛、硼和锑浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大；与上次监测结果相比，氨氮、总磷、总锌、总砷、六价铬、氯化物、锰、硼、锑和钡浓度有下降趋势，BOD5、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、铁和甲醛浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

四、降水

鄂州市设3个降水采集点。七月份降雨5天，共采集降水样品15个，最大降水量45.6毫米，降水pH值范围6.00－6.45，电导率范围133－184微西/厘米，酸雨频率为零。与去年同期相比，降水频次减少，最大降水量减少419.6mm；与上月同期相比，降水频次减少，最大降水量减少123mm。

- 五、降尘和硫酸盐化速率

七月份共采集降尘和硫酸盐化速率样品各3个，全市降尘量范围在6.16－9.65吨/平方公里·月，平均降尘量8.32吨/平方公里·月；硫酸盐化速率范围在0.41－0.45SO3 mg/(100cm2碱片·日)，平均100cm2碱片·日转化0.43mgSO3。与去年同期相比平均每平方公里降尘增加1.89吨，硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3持平；与上月同期相比平均每平方公里降尘减少0.12吨，硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3减少0.01mg。

六、城市功能区环境噪声

鄂州市城区噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）。鄂州城市功能区环境噪声监测设立6个监测点位：即莲花山（1类，居民文教区）、市建筑设计院和凡口造船厂（2类，混杂区）、鄂钢安环处（3类，工业区）、园林局绿化处和武昌大道（4类，交通干线两侧），分别代表不同功能区。城区声源构成以生活噪声为主，其余依次为交通噪声、工业噪声、施工噪声和其它噪声。

2017年第二季度功能区噪声监测结果显示园林局绿化处、武昌大道夜间噪声出现超标1.0dB(A)、0.5dB(A)，超标率分别为1.8%、0.9%，其余区域全部达标, 声环境质量较好。与上季度相比，园林局绿化处、武昌大道夜间噪声超标率在下降，整体环境噪声质量变化不大；与去年同期相比，除居民文教区，其它各功能区昼、夜噪声均在好转。功能区监测结果详见表1。

表1   2017年第二季度功能区噪声等效A声级监测结果

单位：等效声级Leq[dB(A)]

| 监测结果 功能区 |  |  | 2017年 第二季度 | 2017年 第一季度 | 2016年 第二季度 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民文教区 | 莲花山 | Ld | 54.4 | 54.6 | 53.9 | 55 |
|  |  | Ln | 45.0 | 43.9 | 44.5 | 45 |
|  |  | Ldn | 49.7 | 49.2 | 49.2 | / |
| 混合区 | 市建筑设计院 | Ld | 55.7 | 57.1 | 57.1 | 60 |
|  |  | Ln | 47.9 | 48.3 | 49.5 | 50 |
|  |  | Ldn | 51.8 | 54.2 | 54.5 | / |
|  | 凡口造船厂 | Ld | 57.1 | 58.7 | 59.3 | 60 |
|  |  | Ln | 46.3 | 46.8 | 47.4 | 50 |
|  |  | Ldn | 51.7 | 54.8 | 55.3 | / |
| 工业区 | 鄂钢安环处 | Ld | 59.6 | 60.1 | 59.1 | 65 |
|  |  | Ln | 53.2 | 52.6 | 54.2 | 55 |
|  |  | Ldn | 56.4 | 56.4 | 56.6 | / |
| 交通干线道路两侧 | 园林局绿化处 | Ld | 66.9 | 68.1 | 67.9 | 70 |
|  |  | Ln | 56.0 | 57.5 | 57.3 | 55 |
|  |  | Ldn | 63.3 | 64.6 | 64.4 | / |
|  | 武昌大道 | Ld | 67.1 | 67.5 | 68.1 | 70 |
|  |  | Ln | 55.5 | 56.5 | 57.4 | 55 |
|  |  | Ldn | 63.3 | 63.8 | 64.5 | / |

附表1：空气质量指数（AQI）

| 空气质 量指数 | 空气质量 指数级别 | 空气质量指数 类别及表示颜色 |  | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51～100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101～150 | 三级 | 轻度 污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151～200 | 四级 | 中度 污染 | 红色 | 进一步加居易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动。 |
| 201～300 | 五级 | 重度 污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。 |
| ≥300 | 六级 | 严重 污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动。 |

附表2：湖泊(水库)营养指数

| 营养指数TLI |  | 营养状况 |
| --- | --- | --- |
| ≤30 |  | 贫营养 |
| 30~50 |  | 中营养 |
| >50 | 50~60 | 轻度富营养 |
|  | 60~70 | 中度富营养 |
|  | >70 | 重度富营养 |