一、城区大气环境质量

鄂州市城区共设2个大气环境自动监测点（商检局和环保局）。监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物（PM10），监测时间每天24小时连续监测。城区大气环境质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的II级标准。

2008年鄂州市区九月份有效监测天数为30天，空气污染指数API为58，空气质量级别属Ⅱ级，空气质量状况良，首要污染物为可吸入颗粒物。九月份空气污染指数最大值94，最小值25；空气质量为优7天，良23天，各种空气质量状况天气占比例见图1。市区大气中二氧化硫月平均值0.035mg/m3，二氧化氮月平均值0.010mg/m3，可吸入颗粒物月平均值0.065mg/m3。

按照国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中日均值的II级评价标准，本月市区二氧化硫日均值测得范围0.020－0.051mg/m3，无超标；二氧化氮日均值测得范围0.005－0.017mg/m3，无超标；可吸入颗粒物日均值测得范围0.025－0.137mg/m3，无超标。九月份市区大气污染物日均值浓度曲线图和空气污染指数图分别见图2和图3。
　　2008年九月份空气质量为好于良的天数30天，占总监测天数的100%，与去年同期相比二氧化硫月均浓度增加0.007mg/m3，二氧化氮月均浓度增加0.002mg/m3，可吸入颗粒物月均浓度降低0.036mg/m3，空气质量整体变好，去年优良天24天，其中优的天数占了7天，而今年同期优良天数30天，有7天优，空气污染指数降低18；与上月相比二氧化硫浓度分别增加6.1％，二氧化氮和可吸入颗粒物浓度变化不大，空气质量变化不大，空气污染指数下降1。

二、地表水环境质量

鄂州市地表水水质月报的范围是长江（鄂州段）、新港河、长港、梁子湖和洋澜湖等主要河流、湖泊的省、市控制2个断面和14个测点。

月报采用国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《鄂州市水功能区划分》进行水质评价。按照省环保局鄂环办［2003］52号文附件《湖北省环境质量月报工作方案》的要求，地表水月报评价指标，河流为pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅共9项，湖、库增加总氮、总磷共11项。湖泊、水库的营养状态评价执行总站生字［2001］090号文，评价指标为叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项。

1、长江鄂州段

长江鄂州段3个监测断面6个监测点(燕矶断面单月监测)，共29个监测项目（包括9个评价项目和20个加测项目），水质执行Ⅲ类标准。本月监测断面的各项指标均达到Ⅲ标准。凤凰台和雨台山断面与去年同期相比，总磷和氨氮浓度出现上升趋势，其它各项指标变化不大；与上次相比，粪大肠菌群浓度出现好转趋势，氟化物浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。燕矶断面与上次相比氨氮、氟化物和六价铬浓度有好转趋势，总氮浓度在上升。与去年同期相比，其它各项指标变化不大。

2、新港河
　  新港河4个监测点位，共24个监测项目(包括9个必测项目和15个选测项目)，水质执行Ⅲ类标准。必测项目中BOD5、COD、总氮、氨氮、石油类超标，最高超标倍数分别为0.30、0.89、10.01、1.28、0.34倍，超标率分别为100%、100%、100%、100%、50%，其它各指标均达标。与去年同期相比，高锰酸盐指数、氰化物浓度呈现升高趋势。与上次相比，DO、高锰酸盐指数、COD和F-浓度下降。石油类浓度在增加。

3、长港

长港1个监测点位，共24个监测项目，水质执行Ⅲ类标准。BOD5和总氮超标，最高超标倍数分别为0.10和9.9，其他各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。与去年同期相比，氟化物浓度呈现升高趋势；与上次相比，COD浓度下降并达标， DO、氟化物浓度下降，总氮浓度呈现升高趋势。

4、梁子湖

梁子湖4个监测点位，26个监测项目(包括11个必测项目和15个选测项目)，水质执行Ⅲ类标准。本月监测各项指标均达到Ⅲ类标准，除粪大肠菌群浓度其他监测指标均达到Ⅱ类标准。营养平均指数33.5，营养状态中营养。与去年同期相比，铁浓度在升高，其他指标变化不大，水质营养指数指标下降0.6；和上次相比DO、高锰酸盐指数和石油类浓度在好转，总磷、铁浓度增加，其它水质指标变化不大，水质营养指数指标上升0.5，营养状态仍为中营养。

5、洋澜湖

洋澜湖5个监测点位，26个监测项目，水质执行Ⅲ类标准。营养平均指数51.8，营养状态轻度富营养。本月监测超标项目有CODcr、BOD5、总氮、氨氮和石油类，超标项目超标率分别为100％、100%、100%、100%和40%，最高超标倍数分别为0.55、2.05、3.10、2.85和0. 3倍。与去年同期相比，叶绿素a、BOD5、氨氮浓度呈现升高趋势，总氮和氟化物浓度不同程度好转，营养化指数下降2.3；与上次相比，高锰酸盐指数、COD、氟化物、六价铬、氰化物浓度不同程度好转，叶绿素a、石油类浓度在升高，洋澜湖富营养化指数下降3.1，营养状态仍保持轻度富营养化。

鄂州市水体污染状况和“两湖”营养指数分别见图4和图5

图4 鄂州市水体污染状况图

| 河段 （水体） |  | 水质状况 |  |  |  |  |  | 规划类别 |  | 主要超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |  |  |
| 长 江 | 雨台山 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 凤凰台 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 燕 矶 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
| 新港河 | 新－Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、总氮、氨氮、石油类 |
|  | 新－Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、总氮、氨氮、石油类 |
|  | 新－Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、总氮、氨氮、 |
|  | 新－Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、总氮、氨氮、 |
| 长 港 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、总氮、氨氮、 |
| 梁子湖 | 入湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 出湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 湖心 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 梁子岛 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
| 洋 澜 湖 | 800-Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、总氮、氨氮、石油类 |
|  | 300-Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、TN、氨氮 |
|  | 500-Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、TN、氨氮 |
|  | 700-Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、TN、氨氮 |
|  | 700-Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、石油类、TN、氨氮 |

三、饮用水源

鄂州市集中饮用水源地2个，即雨台山水厂和凤凰台水厂。监测项目为水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、氟化物、挥发酚、石油类和粪大肠菌群等10项必测项目，并按鄂环规［2002］37号文1、7月加测硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、氰化物、铁、锰、硝酸盐氮、铜、锌、砷、镉、铬（六价）、铅、硒、汞、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物等18项选测项目。按环保总局环发［2002］144号文，地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。九月份雨台山水厂水质和凤凰台水厂水质都符合Ⅲ类水质标准，达标率100％。与去年同期相比，总磷和氨氮浓度出现上升趋势，其它各项指标变化不大；与上次相比，粪大肠菌群浓度出现好转趋势，氟化物浓度有上升趋势，其它各项指标变化不大。

四、降水

鄂州市设3个降水采集点。九月份降水3天，共采集降水样品10个，最大降水量35.17毫米，降水pH值范围6.40－7.03，电导率范围22－25微西／厘米。酸雨出现频率为0。与去年同期相比，降水增加25.52mm；与上月相比，降水频次减少，降水量减少114.93mm，降水量偏少。

五、降尘和硫酸盐化速率

九月份共采集降尘和硫酸盐化速率样品各3个，全市降尘量范围在11.83－23.08吨／平方公里·月，平均降尘量16.4吨／平方公里·月；硫酸盐化速率范围在0.59－1.13 SO3mg/(100cm2碱片·日)，平均100cm2碱片·日转化0.847mg SO3。与去年同期相比平均每平方公里降尘增加 1.9吨；硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3增加0.174mg。与上月同期相比平均每平方公里降尘增加0.4吨；硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3增加0.024mg。

附表1：空气污染指数

| 空气污染指数 API | 空气质量 级别 | 空气质量 状况 | 表征颜色 | 对人体影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~50 | Ⅰ | 优 | 浅蓝 | 符合自然保护区、风景名胜区等一些需要特殊保护地区的空气质量要求 |
| 51~100 | Ⅱ | 良 | 海绿 | 符合城镇居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区的空气质量要求； |
| 101~150 | Ⅲ1 | 轻微污染 | 浅黄 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状，心脏病和呼吸系统疾病患者应减少体力消耗和户外活动； |
| 151~200 | Ⅲ2 | 轻度污染 |  |  |
| 201~250 | Ⅳ1 | 中度污染 | 橘红 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群中普遍出现症状 |
| 251~300 | Ⅳ2 | 中度重污染 |  |  |
| ≥300 | Ⅴ | 重污染 | 红 | 健康人运动耐受力降低，有明显强烈症状 |

附表2：湖泊(水库)营养指数

| 营养指数TLI |  | 营养状况 |
| --- | --- | --- |
| ≤30 |  | 贫营养 |
| 30~50 |  | 中营养 |
| >50 | 50~60 | 轻度富营养 |
|  | 60~70 | 中度富营养 |
|  | >70 | 重度富营养 |