一、城区大气环境质量

鄂州市城区共设2个大气环境自动监测点（商检局和环保局）。监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物（PM10），监测时间每天24小时连续监测。城区大气环境质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的II级标准。

2008年鄂州市区十二月份有效监测天数为31天，空气污染指数API为63，空气质量级别属Ⅱ级，空气质量良，首要污染物为可吸入颗粒物。十二月份空气污染指数最大值91，最小值43；空气质量为优天数4天，良27天，首要污染物为可吸入颗粒物的监测天数为27天，二氧化硫4天，各种空气质量所占比例见图1。市区大气中二氧化硫月平均值0.051mg/m3，二氧化氮月平均值0.029mg/m3，可吸入颗粒物月平均值0.075mg/m3。

按照国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中日均值的II级评价标准，本月市区二氧化硫日均值测得范围0.020－0.079mg/m3，无超标；二氧化氮日均值测得范围0.006－0.049mg/m3，无超标；可吸入颗粒物日均值测得范围0.017－0.132mg/m3，无超标。十二月份市区大气污染物日均值浓度曲线图和空气污染指数图分别见图2和图3。

2008年十二月份空气质量为良好天数31天，占总监测天数的100%，与去年同期相比二氧化硫月均浓度下降29.2%，二氧化氮月均浓度上升262.5%，可吸入颗粒物月均浓度下降45.2％，空气污染平均指数下降31，空气质量整体好转；与上月相比，空气质量为良的天数占全月天数基本保持不变，空气污染指数上升4，二氧化硫、可吸入颗粒、二氧化氮浓度略有上升。

二、地表水环境质量

鄂州市地表水水质月报的范围是长江（鄂州段）、新港河、长港、梁子湖和洋澜湖等主要河流、湖泊的省、市控制2个断面和14个测点。

月报采用国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《鄂州市水功能区划分》进行水质评价。按照省环保局鄂环办［2003］52号文附件《湖北省环境质量月报工作方案》的要求，地表水月报评价指标，河流为PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅共9项，湖库增加总氮、总磷共11项。湖泊、水库的营养状态评价执行总站生字［2001］090号文，评价指标为叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项。

1、长江鄂州段
　　长江鄂州段3个监测断面(燕矶断面单月监测)，共29个监测项目（包括9个评价项目和20个加测项目），水质执行Ⅲ类标准。本月除粪大肠菌群超过Ⅲ类标准外其他监测点位均达到Ⅱ类标准。与去年同期相比，石油类浓度出现上升趋势，，其它各项指标变化不大；与上次相比，氨氮浓度出现好转趋势，其它各项指标变化不大。

2、新港河
　  根据湖北省环境监测中心站《关于2004年地表水例行监测时间和项目调整的通知》逢单月进行一次例行监测，全年6次。

3、长港

根据湖北省环境监测中心站《关于2004年地表水例行监测时间和项目调整的通知》逢单月进行一次例行监测，全年6次。

4、梁子湖

梁子湖4个监测点位，16个监测项目(包括11个必测项目和5个选测项目)，水质执行Ⅲ类标准。本月各监测断面各项指标均达到Ⅱ类标准。营养平均指数36.0，营养状态中营养。与去年同期相比，总氮浓度在上升，其它各项指标变化不大,水质营养指数指标上升5.6。和上月相比，氨氮和铁浓度在好转，石油类、叶绿素а浓度在上升，水质营养指数指标上升1.0，营养状态仍为中营养。

5、洋澜湖

根据湖北省环境监测中心站《关于2004年地表水例行监测时间和项目调整的通知》逢单月进行一次例行监测，全年6次。

6、其他水体

根据鄂州市环境保护局安排，8月份对鄂州市主要大的湖泊进行了例行监测。监测水体为：红莲湖、花马湖、五四湖、三山湖；监测点位：红莲湖湖心、花马湖中湖湖心、五四湖湖心、三山湖湖心。26个监测项目(包括11个必测项目和15个选测项目)，水质执行Ⅲ类标准。监测结果表明：

红莲湖  除COD外其他各项监测指标均达到Ⅲ类标准要求。COD超标倍数0.32倍，营养指数36.6，营养状态中营养，与去年同期相比，高锰酸盐指数浓度在好转，氨氮、总氮、氟化物、叶绿素а浓度在上升，营养平均指数下降3.0。

花马湖  除COD外其他各项监测指标均达到Ⅲ类标准要求。COD超标倍数0.39倍，营养平均指数36.8，营养状态中营养。与去年同期相比，高锰酸盐指数、总氮浓度在好转，氨氮、叶绿素а浓度在上升，营养平均指数下降113。

五四湖、三山湖  三山湖除COD外各项监测指标均达到Ⅲ类标准要求，五四湖除COD、总氮外其他各项指标均达到Ⅲ类标准要求。三山湖和五四湖营养指数分别为42.4和38.8，营养状态均为中营养。与去年同期相比，五四湖粪大肠菌群浓度在好转，氨氮浓度在上升，营养指数下降3.3；三山湖COD、总氮、氨氮、氟化物、叶绿素а浓度在上升，营养指数上升0.3。

鄂州市水体污染状况和“两湖”营养指数分别见图4和图5

图4  鄂州市水体污染状况图

| 河段 （水体） |  | 水质状况 |  |  |  |  |  | 规划类别 |  | 主要超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |  |  |
| 长江 | 雨台山 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 凤凰台 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 燕 矶 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
| 新港河 | 新－Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
|  | 新－Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
|  | 新－Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
|  | 新－Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
| 长 港 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
| 梁子湖 | 入湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 出湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 湖心 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 梁子岛 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
| 洋 澜 湖 | 800-Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
|  | 300-Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
|  | 500-Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
|  | 700-Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
|  | 700-Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |
| 其他水体 | 红莲湖心 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | COD |
|  | 花马湖湖心 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | COD |
|  | 五四湖 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | COD、TN |
|  | 三山湖 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 超标 | COD |

三、饮用水源

鄂州市集中饮用水源地2个，即雨台山水厂和凤凰台水厂。监测项目为水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、氟化物、挥发酚、石油类和粪大肠菌群等10项必测项目，并按鄂环规［2002］37号文加测硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、氰化物、铁、锰、硝酸盐氮、铜、锌、砷、镉、铬（六价）、铅、硒、汞、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物等18项选测项目。按环保总局环发［2002］144号文，地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。十二月份雨台山水厂水质和凤凰台水厂水质都符合Ⅲ类水标准，达标率100％。与去年同期相比，石油类浓度出现上升趋势，，其它各项指标变化不大；与上次相比，氨氮浓度出现好转趋势，其它各项指标变化不大。

四、降水

鄂州市设3个降水采集点。十二月份降水2天，共采集降水样品5个，降水最大量31.6毫米，降水pH值范围6.50－7.12，电导率范围190－220微西／厘米。酸雨出现频率为0。与去年同期相比，降水增加12.64mm；与上月相比，降水频次减少，降水量减少52.0mm。

五、降尘和硫酸盐化速率

十二月份共采集降尘和硫酸盐化速率样品各3个，全市降尘量范围在7.42－12.41吨／平方公里·月，平均降尘量17.4吨／平方公里·月；硫酸盐化速率范围在0.55－0.86SO3mg/(100cm2碱片·日)，平均100cm2碱片·日转化0.813mg SO3。与去年同期相比降尘平均每平方公里增加5.46吨；硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3减少0.023mg。与上月同期相比平均每平方公里降尘增加3.3吨；硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3增加0.033mg。

附表1：空气污染指数

| 空气污染指数 API | 空气质量 级别 | 空气质量 状况 | 表征颜色 | 对人体影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~50 | Ⅰ | 优 | 浅蓝 | 符合自然保护区、风景名胜区等一些需要特殊保护地区的空气质量要求 |
| 51~100 | Ⅱ | 良 | 海绿 | 符合城镇居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区的空气质量要求； |
| 101~150 | Ⅲ1 | 轻微污染 | 浅黄 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状，心脏病和呼吸系统疾病患者应减少体力消耗和户外活动； |
| 151~200 | Ⅲ2 | 轻度污染 |  |  |
| 201~250 | Ⅳ1 | 中度污染 | 橘红 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群中普遍出现症状 |
| 251~300 | Ⅳ2 | 中度重污染 |  |  |
| ≥300 | Ⅴ | 重污染 | 红 | 健康人运动耐受力降低，有明显强烈症状 |

附表2：湖泊(水库)营养指数

| 营养指数 TLI |  | 营养状况 |
| --- | --- | --- |
| ≤30 |  | 贫营养 |
| 30~50 |  | 中营养 |
| >50 | 50~60 | 轻度富营养 |
|  | 60~70 | 中度富营养 |
|  | >70 | 重度富营养 |