一、城区大气环境质量

鄂州市城区大气环境质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的II级标准。监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物（PM10）。监测时间每天24小时连续监测。

2008年鄂州市区七月份有效监测天数为31天，空气污染指数API为39，空气质量级别属Ⅱ级，空气质量状况良，空气污染指数最大值93，最小值15。七月份空气质量为优的天数达21天，良的天数占10天，各种空气质量状况天数比例见图1。市区大气中二氧化硫月平均值0.017mg/m3，二氧化氮月平均值0.009mg/m3，可吸入颗粒物月平均值0.038mg/m3。

按照国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中日均值的II级评价标准，本月市区二氧化硫日均值测得范围0.003－0.048mg/m3，无超标；二氧化氮日均值测得范围0.004－0.017mg/m3，无超标；可吸入颗粒物日均值测得范围0.009－0.135mg/m3，无超标。七月份市区大气污染物日均值浓度曲线图和空气污染指数图分别见图2和图3。

2008年七月份空气质量为优良好天数31天，占总监测天数的100%。与去年同期相比二氧化氮月均浓度基本保持不便，二氧化硫月均浓度下降15%，可吸入颗粒物月均浓度下降67.8％，空气质量整体在好转，空气污染指数下降35；与上月相比二氧化硫、可吸入颗粒物和二氧化氮月均浓度均在下降，其中二氧化氮下降幅度较大。空气质量整体在好转，无轻微污染和轻度污染天数，空气污染指数下降15。主要原因进入七月后，气象因素影响较大，大风和降雨频次增多，有利于大气污染物稀释和扩散。

二、地表水环境质量

鄂州市地表水水质月报的范围是长江（鄂州段）、新港河、长港、梁子湖和洋澜湖等主要河流、湖泊的省、市控制2个断面和14个测点。

月报采用国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《鄂州市水功能区划分》进行水质评价。按照省环保局鄂环办［2003］52号文附件《湖北省环境质量月报工作方案》的要求，地表水月报评价指标，河流为pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅共9项，湖、库增加总氮、总磷共11项。湖泊、水库的营养状态评价执行总站生字［2001］090号文，评价指标为叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项。

1、长江鄂州段
　　长江鄂州段3个监测断面(燕矶断面单月监测)，共29个监测项目（包括9个评价项目和20个加测项目），水质执行Ⅲ类标准。本月各监测断面的各项指标均符合标准。除粪大肠菌群超过Ⅱ类标准外，其它各项监测指标均达到Ⅱ类标准。与去年同期相比，总磷、氨氮、总氮、硫酸盐、锰在好转，高锰酸盐指数、六价铬、氟化物、硝酸盐、铁浓度上升恶化，其它各项指标变化不大；与上次相比，氟化物、总磷、氨氮浓度有恶化趋势，而总氮、石油类、高锰酸盐指数浓度下降好转。增加燕矶断面与去年同期相比，高锰酸盐指数、总磷、COD在好转，氨氮、氟化物、六价铬浓度上升恶化，其它各项指标变化不大；与上次相比，氨氮、氟化物、六价铬浓度有恶化趋势，而高锰酸盐指数、COD、总磷、总氮、石油类浓度下降好转。

2、新港河
　  新港河4个监测点位，共24个监测项目(包括9个必测项目和15个选测项目)，水质执行Ⅲ类标准。必测项目中氨氮、总氮超标，最高超标倍数分别为1.15、40.4倍，超标率都为100%。选测项目COD、氟化物超标率为100％，最高超标倍数分别为1.16、0.91倍，其它各指标均达标。与去年同期相比，高锰酸盐指数、氟化物和六价铬浓度出现上升趋势，石油类浓度出现好转趋势。与上次相比，水质DO在恶化， COD、总氮和氟化物浓度在上升，石油类、总磷浓度在下降。

3、长港

长港1个监测点位，共24个监测项目，水质执行Ⅲ类标准。氨氮、总氮、氟化物、COD分别超标1.38、3.2、 0.77和0.33倍外，其它各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。与去年同期相比，高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、氟化物浓度有上升趋势，其它指标变化不大；与上次相比，DO在恶化，COD、氨氮、总氮、氟化物、六价铬浓度在上升，而石油类、粪大肠菌群浓度在下降，其它指标变化不大。

4、梁子湖

梁子湖4个监测点位，26个监测项目(包括11个必测项目和15个选测项目)，水质执行Ⅲ类标准。本月监测各项指标均符合标准。除COD、粪大肠菌群超过Ⅱ类标准外，其它各项监测指标均达到Ⅱ类标准。营养平均指数29.0，营养状态贫营养。与去年同期相比，氟化物、六价铬在恶化，透明度、叶绿素、总磷、COD浓度在好转，营养指数下降7.3；和上月相比总氮、叶绿素浓度上升，石油类浓度在好转，水质营养指数上升0.3，营养状态仍为贫营养。

5、洋澜湖

洋澜湖5个监测点位，26个监测项目，水质执行Ⅲ类标准。营养平均指数54.9，营养状态轻度富营养。本月监测超标项目有BOD5、COD、氨氮和总氮，超标项目超标率都为100%，最高超标倍数分别为1.33、1.1、1.73和2.05倍。与去年同期相比，总氮、石油类浓度呈下降趋势，而BOD5、COD、氰化物浓度在上升,富营养化指数下降2.0。与上次相比，氟化物、六价铬和氰化物浓度在恶化，DO、总氮、总磷、叶绿素、石油类浓度在好转，营养状况由中度富营养转为轻度富营养,其他因子变化不大。

鄂州市水体污染状况和“两湖”营养指数分别见图4和图5

图4  鄂州市水体污染状况图

| 河段 （水体） |  | 水质状况 |  |  |  |  |  | 规划类别 |  | 主要超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |  |  |
| 长江 | 雨台山 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 凤凰台 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 燕矶 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
| 新港河 | 新－Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | 氨氮、总氮、COD、氟化物 |
|  | 新－Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | 氨氮、总氮、COD、氟化物 |
|  | 新－Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | 氨氮、总氮、COD、氟化物 |
|  | 新－Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | 氨氮、总氮、COD、氟化物 |
| 长 港 |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | 氨氮、总氮、COD、氟化物 |
| 梁子湖 | 入湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 出湖口 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 湖心 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
|  | 梁子岛 |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 达标 |  |
| 洋 澜 湖 | 800-Ⅰ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、氨氮和总氮 |
|  | 300-Ⅱ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、氨氮和总氮 |
|  | 500-Ⅲ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、氨氮和总氮 |
|  | 700-Ⅳ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、氨氮和总氮 |
|  | 700-Ⅴ |  |  |  |  |  |  | Ⅲ | 未达标 | BOD5、COD、氨氮和总氮 |

三、饮用水源

鄂州市城区集中饮用水源地2个，即雨台山水厂和凤凰台水厂。监测项目为水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、氟化物、挥发酚、石油类和粪大肠菌群等10项必测项目，并按鄂环规［2002］37号文加测硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、氰化物、铁、锰、硝酸盐氮、铜、锌、砷、镉、铬（六价）、铅、硒、汞、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物等18项选测项目。按环保总局环发［2002］144号文，地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。七月份雨台山水厂水质和凤凰台水厂水质都符合Ⅲ类水标准，达标率100％。除粪大肠菌群超过Ⅱ类标准外，其它各项监测指标均达到Ⅱ类标准。与去年同期相比，总磷、氨氮、总氮、硫酸盐、锰在好转，高锰酸盐指数、六价铬、氟化物、硝酸盐、铁浓度上升恶化，其它各项指标变化不大；与上次相比，氟化物、总磷、氨氮浓度有恶化趋势，而总氮、石油类、高锰酸盐指数浓度下降好转。

四、降水

七月份降水11次，共采集降水样品28个，降水总量 166.55毫米，降水pH值范围5.36－7.40，电导率范围31－170微西／厘米。酸雨量24.1 mm，出现概率为3.57％。与去年同期相比，降水频次增加，降水量减少73.57mm；与上月相比，降水量减少206.15 mm，降水频次和降水量均在减少，降水质量在恶化。

五、降尘和硫酸盐化速率

七月份共采集降尘和硫酸盐化速率样品各3个，全市降尘量范围在11.27－21.07吨／平方公里·月，平均降尘量15.6吨／平方公里·月；硫酸盐化速率范围在0.56－1.03SO3mg/(100cm2碱片·日)，平均100cm2碱片·日转化0.777mg SO3。与去年同期相比降尘平均每平方公里减少0.7吨；硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3增加0.01mg。与上月同期相比平均每平方公里降尘减少1.0吨；硫酸盐化速率平均每天100 cm2碱片SO3减少0.033mg。

六、城市环境噪声

鄂州市城市功能区环境噪声监测设立6个监测点位：即莲花山（居民文教区）、市建筑设计院和凡口造船厂（混合区）、鄂钢安环处（工业区）、园林局绿化处和武昌大道（交通干线两侧），分别代表不同功能区。城区声源构成以生活噪声为主，其余依次为交通噪声、工业噪声、施工噪声。鄂州市城区噪声执行国家《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。

2008年6月（第二季度）功能区噪声监测结果显示居民文教区、混合区和工业区昼、夜噪声全部达标, 声环境质量较好；交通干线两侧园林绿化处噪声昼间达标，武昌大道监测点昼、夜间噪声达标，园林绿化处夜间超标0.7dB(A)。监测结果详见表1。

与上季度相比夜环境噪声质量有变差趋势，居民文教区和工业区昼间噪声降低好转,交通干线两侧昼夜噪声在恶化,其它各功能区噪声变化不大。与去年同期相比居民文教区和交通干线两侧昼夜环境噪声质量在恶化，工业区、混合区昼夜间噪声好转。

表1    2008年第二季度功能区噪声等效A声级监测结果

单位：dB(A)

| 功能区 监测 结果 | 居民文教区 |  | 混合区 |  |  |  | 工业区 |  | 交通干线道路两侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 莲花山 |  | 市建筑设 计院 |  | 凡口造船厂 |  | 鄂钢安环处 |  | 园林局 绿化处 |  | 武昌大道 |  |
|  | ld | ln | ld | ln | ld | ln | ld | ln | ld | ln | ld | ln |
| 实测值 | 51.5 | 44.8 | 54.4 | 41.8 | 51.6 | 48.2. | 59.1 | 51.9 | 70.0 | 55.7 | 69.5 | 53.0 |
| 标准值 | 55 | 45 | 60 | 50 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 |

附表1：空气污染指数

| 空气污染指数 API | 空气质量 级别 | 空气质量 状况 | 表征颜色 | 对人体影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~50 | Ⅰ | 优 | 浅蓝 | 符合自然保护区、风景名胜区等一些需要特殊保护地区的空气质量要求 |
| 51~100 | Ⅱ | 良 | 海绿 | 符合城镇居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区的空气质量要求； |
| 101~150 | Ⅲ1 | 轻微污染 | 浅黄 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状，心脏病和呼吸系统疾病患者应减少体力消耗和户外活动； |
| 151~200 | Ⅲ2 | 轻度污染 |  |  |
| 201~250 | Ⅳ1 | 中度污染 | 橘红 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群中普遍出现症状 |
| 251~300 | Ⅳ2 | 中度重污染 |  |  |
| ≥300 | Ⅴ | 重污染 | 红 | 健康人运动耐受力降低，有明显强烈症状 |

附表2：湖泊(水库)营养指数

| 营养指数 TLI |  | 营养状况 |
| --- | --- | --- |
| ≤30 |  | 贫营养 |
| 30~50 |  | 中营养 |
| >50 | 50~60 | 轻度富营养 |
|  | 60~70 | 中度富营养 |
|  | >70 | 重度富营养 |